業務改善提案書

| 提案番号 | KZ-2023-0312 |
| --- | --- |
| 業務分類 | 1-4 業務改善提案 |
| 表題 | 振動データによる不良予兆検知の検討について |
| 提出日 | 2023年11月8日 |
| 提案区分 | 品質・設備保全 |
| 判定 | 保留 |
| 判定日 | 2024年1月19日 |
| 判定理由 | 効果の定量的根拠が不足。要再検討 |

提案者

| 氏名 | 社員番号 | 所属（提出時） |
| --- | --- | --- |
| 井上 健一 | 20874 | 第二工場 生産技術課 |

1. 現状

第二工場3号ラインにおいて、特定条件下で加工不良が断続的に発生している。直近1年の発生状況は以下のとおり。

表1　3号ラインの不良発生状況

| 四半期 | 生産数 | 不良数 | 不良率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022Q4 | 18,400 | 41 | 0.22% |
| 2023Q1 | 17,900 | 38 | 0.21% |
| 2023Q2 | 19,200 | 67 | 0.35% |
| 2023Q3 | 18,700 | 59 | 0.32% |

2023年Q2以降に上昇しているが、原因は特定できていない。

2. 問題点

不良は発生後の全数検査で検出しており、発生を事前に防ぐ手立てがない。1回の発生につき、当該ロットの選別と再加工に平均4.5時間を要している。

一方、現場では発生前に予兆を察知できる場合がある。主軸周辺の音と振動の変化として現れるもので、担当者の経験に依存している。この判断は記録されておらず、担当者以外には引き継げない。夜勤帯および担当者の不在時には機能しない。

3. 提案内容

主軸の振動を常時計測し、不良発生前に現れる変化をデータとして捉えることを提案する。以下の3段階で検証を進める。

表2　検証の段階

| 段階 | 内容 |
| --- | --- |
| 第1段 | 3号ラインに加速度センサーを仮設し、振動データを収集する |
| 第2段 | 収集データと不良発生記録を突合し、予兆の有無を確認する |
| 第3段 | 予兆が確認できた場合、閾値を設定し警報を試行する |

センサーおよび配線の取り付けは、ライン停止を伴わずに実施可能と考えている。

4. 期待効果

予兆を検知できた場合、発生前の段階で加工条件を調整することで不良を回避できる。現時点で試算できる範囲は以下のとおり。

表3　現状の対応工数

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| 年間不良発生件数 | 約205件 |
| 1件あたり対応時間 | 4.5時間 |
| 年間対応工数 | 約920時間 |

予兆検知による回避率が仮に3割であれば、年間約276時間の削減となる。ただし回避率は検証前の段階では根拠を示せない。

5. 実施上の課題

振動データの分析手法について課内に知見がなく、どの指標を見るべきか判断できない。センサーの選定にあたり、必要なサンプリング周波数も不明である。

また、他ラインおよび他工場でも同様の事象が発生している可能性があるが、確認する手段がない。有効であれば横展開が考えられるが、その場合の実施主体が決まっていない。

以上